Atelier Trébuchet.

matériel : un mètre ruban, un projectile léger (petite bille en bois), de la ficelle, une calculette, une règle, un rapporteur, un panneau "muraille" et un modèle simplifié de trébuchet.

objectifs : étudier la portée de l'engin et la vitesse de tir dans différentes situations.

v

A

B

H

Portée

1. Faites un essai de tir pour prendre la mesure de l'espace dont vous avez besoin. Il suffit de placer la bille dans le bouchon, de renverser le levier en position basse (A) et de le libérer brusquement.

β

P=vH52. Posez le trébuchet sur le sol (ou sur une longue table). Renversez complètement le levier (il touche le sol ou la table en A) puis lâchez-le. Mesurez la portée  P obtenue (c-à-d la distance maximale atteinte par le projectile). Refaites l'essai 5 fois de suite et notez la moyenne obtenue. Attention, la portée se mesure, à l'horizontale, à partir du point de lancer !

Dans ce cas, le tir est pratiquement horizontal et les calculs balistiques donnent

où H est la hauteur de la bille au moment où elle est éjectée (en mètres) et v est la vitesse d'éjection (en mètres par seconde).

Déterminez la vitesse d'éjection (v).

3. Si le trébuchet était installé sur le sol, posez-le sur le bord d'une table (ou inversement s'il était posé sur une table). Mesurez la hauteur h de la table et ajoutez-la à la valeur de H trouvée précédemment. Faites un tir à partir de la nouvelle position, mesurez la nouvelle portée P*.

PP∗=HH+hVérifiez que :

4. Refaites un tir, comme au point 2, en lâchant cette fois le bras de plus haut (c-à-d pas incliné à fond, à partir d'une position du type B) de façon à trouver l'inclinaison à donner au bras pour que la portée obtenue soit deux fois plus petite (soit une vitesse deux fois plus faible) que P (comme obtenue au point 2). Grâce au rapporteur, mesurez l’angle d’inclinaison β du levier sur l’horizontale, dans sa position de départ (B).

5. Recommencez comme au point précédent en recherchant les angles β qui donnent une portée égale à  ¾ P puis à ¼ P .

Concluez : la relation entre la portée et β est-elle linéaire ?

6. Attachez maintenant une ficelle entre le bras de levier du trébuchet et la planche de support pour régler l'angle de tir.

ficelle tendue

Au moment du tir :

α

α

α

L'angle de tir α peut être mesuré directement, à l'aide d'un rapporteur.

Choisissez une longueur de ficelle telle que le tir soit le plus vertical possible lorsque le levier est lâché de la position la plus inclinée. Déterminez la hauteur maximale (la flèche) atteinte à partir du point de lancer. Faites 5 essais et calculez la moyenne.

fleche=v²20Un calcul montre que la

où v est la vitesse de tir (en m/s) et la flèche est en m.

Déterminez la vitesse v en tir vertical.

7. Maintenant que vous avez un peu d'entraînement avec le trébuchet, vous avez compris que plus le levier est proche de la position A, plus le projectile ira vite. Par contre, plus le levier est bloqué tôt dans sa course, plus le tir est haut.

Posez le panneau "muraille" à une distance P/2 du trébuchet. Ajustez le tir de sorte que le projectile surmonte la muraille de justesse. Celui qui frôle la muraille au plus près emporte le titre de meilleur ensgenior de trébuchet.