Robotique au jardin

Introduction

Dans les activités précédentes nous avons vu le fonctionnement des différents éléments qui constitue l’arrosage automatique, le capteur d’humidité, le servo moteur et la pyboard. Les participants ont toutes les pièces du puzzle pour réaliser le montage

Age : 12-16 ans

Arrosage automatique : montage final

Objectifs :

- Finaliser un montage plus complexe à partir d’élément connus

- Programmer le montage

Notions abordées : Ex. : La pensée informatique, la programmation, instructions déplacement et de contrôle, synthèse des couleurs, CMJN / RVB, les capteurs.

- Phase 1 : réaliser le montage électrique final - Phase 2 : programmer - Phase 3 : tester

Matériel : - Pyboard, capteur humidité, servomoteur - Breadboard, câble de connexion - Ordinateur

Description détaillée

Phase 1 :

Voici le montage

Phase 2 : La programme

Le programme est relativement simple et peut se résumer par le pseudo code suivant :

Initialisation position servo

Répèter indéfiniment

Lire capteur humidité

attendre (0.1 s)

Si humidité < 3000

Alors rien faire

Sinon

pivoter servo gauche

attendre (2 s)

aivoter servo droite

attendre (2s)

pivoter servo gauche

En python :

Phase 3 :

Pour arroser nous utilisons une paille avec un coude articulable, nous la coupons afin d’obtenir un « L ». Ensuite nous la fixons sur le servomoteur et disposons à l’aide de pics à brochette le servomoteur de telle sorte qu’il soit juste au-dessus du réservoir d’eau et à côté du pot de fleur. Nous ajustons la paille pour que dans la position gauche  elle plonge dans le réservoir d’eau.

Dans la position droite du servomoteur la paille se  vide dans le pot de fleur.

Voici quelques photos du montage :